Приложение №1 к извещению (Протокол №61 от 20.04.2011г.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по ремонту кровли

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Объект расположен по адресу: г. Москва, _Ленинский проспект, д. 27 строение 1

(больничный корпус АНО ЦКБ Святителя Алексия).

  - Существующий объект представляет собой больничный корпус площадью застройки 3 085 м2.

  - Цель работ состоит в проведении ремонтно-реставрационных работ по кровле (далее "производство работ") на вышеуказанном здании, согласование проектных решений с органом охраны памятников и АТИ.

  - При разработке методов ведения работ и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для г. Москвы.

  - Требования к производству работ определяются следующими документами: 
настоящим Техническим заданием;

- технологической картой на проведение данного вида работ;

- эскизным проектом реставрации фасадов;

- колористическим паспортом объекта;

- техническим заданием о состоянии несущих конструкций;

- строительными нормами и правилами, действующими на территории России;

- требованиями и нормами пожарной безопасности.

Все производственные решения должны быть согласованы с Заказчиком в объеме, необходимом для последующей сдачи работ самому Заказчику, проверяющим и контролирующим органом.

- АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

  - Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-реставрационных работ и поставку материалов в полном соответствии с вышеописанными документами (смотри п.1.5.) и настоящим ТЗ.

  - Старое кровельное покрытие из листовой стали полностью меняется на новое из кровельной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, в соответствии с колористическим паспортом объекта

  - Существующая обрешетка полностью меняется на новую разреженную из досок хвойных пород размером 40х100 мм.

  - Стропильная система местами подлежит усилению, местами - локальной замене элементов (преимущественно мауэрлат).

  - Чердачное перекрытие расчищается от мусора и утепляется по верху настила. Утепление производится по слою пароизоляции минераловатными плитами (типа «Rockwool») толщиной 150 мм с дальнейшим покрытием утеплителя паропроницаемой мембраной.

  - Монтируется техническое освещение из пыле-влагозащитных светильников, (согласно схемы согласованной с Заказчиком).

  - В подкровельном пространстве производится утепление выходов всех инженерных сетей.

  - По балкам чердачного перекрытия  сооружаются мостки из дощатого настила для выхода на кровлю и нужд эксплуатации здания и инженерных коммуникаций (места прокладки настила согласовать с Заказчиком).

  - Поверхности всех деревянных элементов подвергнуть огне-биозащитной обработке составом «Пирилакс».

  - Колпаки и вытяжные дефлекторы, выходящие над кровлей меняются на новые.

  - В карнизной части монтируются водосточные лотки, желоба и недостающие трубы.

  - Все скрытые работы подтверждать соответствующими актами.